Lampu Jalan Pintar Berbasis Artificial Intelligence (AI) dengan Pengaturan Intensitas Cahaya Otomatis Berdasarkan Kondisi Lingkungan

Farhan Alvin Pareira1,

Jimmy Line2,

Ersya Dannas Harahap3

1Computer Science, BINUS University, Indonesia

2Computer Science, BINUS University, Indonesia

3Computer Science, BINUS University, Indonesia

Penulis korespondensi:

farhan.pareira@binus.ac.ic

jimmy.line@binus.ac.id

ersya.harahap@binus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perancangan sistem lampu jalan pintar berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengatur tingkat kecerahan lampu secara adaptif sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Sistem dirancang menggunakan algoritma decision tree sebagai metode pengambilan keputusan untuk menentukan tingkat pencahayaan berdasarkan parameter waktu operasional, intensitas cahaya lingkungan, dan kondisi cuaca. Data lingkungan diperoleh dari sensor cahaya dan sensor kelembapan yang terpasang pada sistem, kemudian diproses oleh mikrokontroler untuk menghasilkan keluaran berupa level kecerahan lampu yang optimal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Hasil perancangan menunjukkan bahwa penerapan decision tree pada sistem lampu jalan pintar berpotensi memberikan penghematan energi yang signifikan dibandingkan sistem penerangan jalan konvensional serta mudah diimplementasikan pada sistem embedded dengan keterbatasan sumber daya.

Kata-kata kunci: lampu jalan pintar, decision tree, kecerdasan buatan, efisiensi energi, sensor lingkungan

ABSTRACT

This study presents the design of an intelligent street lighting system based on artificial intelligence that is capable of adjusting light brightness adaptively according to surrounding environmental conditions. The system employs a decision tree algorithm as the decision-making method to determine lighting levels based on operational time, ambient light intensity, and weather conditions. Environmental data are obtained from light sensors and humidity sensors installed in the system and processed by a microcontroller to produce optimal lighting outputs. This approach aims to improve energy efficiency while maintaining safety and comfort for road users. The design results indicate that the implementation of a decision tree in a smart street lighting system has the potential to achieve significant energy savings compared to conventional street lighting systems and can be effectively implemented on embedded systems with limited computational resources.

Keyword: smart street lighting, decision tree, artificial intelligence, energy efficiency, environmental sensors

Pendahuluan

Penerangan jalan umum (PJU) merupakan elemen penting dalam infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman yang berperan dalam mendukung keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat pada malam hari. Pada umumnya, sistem PJU konvensional beroperasi sepanjang malam dengan tingkat pencahayaan yang konstan tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan, seperti intensitas cahaya alami, aktivitas pejalan kaki, maupun lalu lintas kendaraan. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan energi listrik menjadi tidak efisien, meningkatkan biaya operasional, serta kurang mampu memenuhi kebutuhan pencahayaan yang bersifat dinamis.

Penerapan sistem penerangan jalan pintar berbasis Internet of Things (IoT) telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi konsumsi energi listrik melalui pengaturan intensitas cahaya secara adaptif sesuai kondisi lingkungan aktual, seperti tingkat pencahayaan alami dan keberadaan kendaraan atau pejalan kaki. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan daya listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem penerangan konvensional yang bekerja secara statis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sensor dan komunikasi nirkabel dalam sistem kontrol otomatis dapat menurunkan konsumsi energi listrik secara signifikan, bahkan mencapai kisaran 30% hingga 45% dibandingkan dengan sistem berbasis pengaturan waktu tetap (Hidayat et al., 2024). Meskipun penelitian ini tidak mengimplementasikan konektivitas internet, prinsip pengendalian berbasis data sensor yang digunakan tetap sejalan, sehingga hasil penelitian sebelumnya masih relevan sebagai landasan teoritis.

Meskipun pendekatan berbasis IoT telah banyak dikaji dan mulai diterapkan di Indonesia, pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sistem penerangan jalan untuk mengoptimalkan pengaturan kecerahan berdasarkan data sensor lingkungan masih tergolong terbatas. Integrasi AI pada PJU pintar menawarkan potensi kemampuan adaptif yang lebih tinggi dibandingkan sistem kontrol sederhana, seperti pengaturan on/off atau sensor jarak, karena mampu melakukan prediksi dan penyesuaian tingkat pencahayaan secara lebih kompleks sesuai perubahan kondisi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep sistem lampu jalan pintar berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengatur tingkat kecerahan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. Fokus penelitian diarahkan pada perancangan kerangka sistem adaptif, integrasi sensor lingkungan, serta mekanisme pengambilan keputusan berbasis AI yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan lokal.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual dan deskriptif melalui perancangan sistem lampu jalan pintar berbasis kecerdasan buatan. Metode yang digunakan menitikberatkan pada pemodelan algoritma pengambilan keputusan menggunakan decision tree untuk mengatur tingkat kecerahan lampu secara adaptif sesuai kondisi lingkungan sekitar. Data lingkungan diperoleh dari sensor-sensor yang terpasang pada sistem, kemudian diolah untuk menentukan tingkat pencahayaan yang paling optimal dengan tujuan meningkatkan efisiensi konsumsi energi listrik.

Decision tree dipilih sebagai metode utama dalam sistem kecerdasan buatan karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dipahami, serta sesuai untuk diterapkan pada sistem tertanam seperti lampu jalan pintar. Algoritma decision tree bekerja dengan mengelompokkan kondisi lingkungan ke dalam beberapa cabang keputusan berdasarkan nilai parameter yang diperoleh dari sensor.

Pada penelitian ini, decision tree dirancang berdasarkan keadaan kota Jakarta untuk menentukan tingkat kecerahan lampu berdasarkan beberapa variabel input, antara lain:

- Waktu operasional 
Waktu operasional dibagi menjadi siang dan malam, di mana siang berada pada rentang pukul 05.00–17.00 dan malam pada pukul 17.00–05.00. Informasi waktu diperoleh dari pencatatan jam sistem.

- Intensitas cahaya lingkungan sekitar
Intensitas cahaya ditentukan menggunakan sensor cahaya dan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat lux rendah, sedang, dan tinggi. Nilai lux lingkungan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah bangunan yang menyalakan lampu, aktivitas kendaraan, tingkat pencahayaan lampu di sekitar, serta kondisi cuaca.

- Cuaca 
Kondisi cuaca ditentukan berdasarkan data dari sensor kelembapan dan sensor cahaya. Cuaca hujan atau mendung diidentifikasi ketika tingkat kelembapan udara tinggi disertai dengan intensitas cahaya yang rendah, sedangkan cuaca cerah ditandai oleh tingkat kelembapan yang tidak tinggi dan intensitas cahaya yang terang.

Setiap node pada decision tree merepresentasikan suatu kondisi tertentu, sementara bagian daun (leaf) menunjukkan hasil keputusan akhir berupa tingkat kecerahan lampu, seperti mati, redup, sedang, atau terang. Contoh aturan pengambilan keputusan awal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jika waktu termasuk dalam siang hari (05:00 – 17:00) → lampu tidak menyala

- Jika waktu termasuk dalam malam hari (17:00 – 05:00) → lampu menyala

Selanjutnya aturan keputusan setelah lampu menyala digambarkan secara berikut:

- Jika tingkat lux rendah → lampu menyala terang

- Jika tingkat lux sedang dan cuaca mendung → lampu menyala terang

- Jika tingkat lux sedang dan cuaca cerah → lampu menyala sedang

- Jika tingkat lux tinggi dan cuaca mendung → lampu menyala sedang

- Jika tingkat lux tinggi dan cuaca cerah → lampu menyala redup

Dengan struktur tersebut, sistem mampu menyesuaikan tingkat pencahayaan secara dinamis tanpa memerlukan proses komputasi yang kompleks, sehingga sesuai untuk diterapkan pada mikrokontroler dengan keterbatasan sumber daya.

Untuk mendukung implementasi sistem lampu jalan pintar berbasis decision tree, beberapa komponen utama yang diperlukan meliputi:

- Mikrokontroler
Mikrokontroler berperan sebagai pusat kendali sistem yang bertugas memproses data dari sensor dan menjalankan algoritma decision tree. Contoh mikrokontroler yang dapat digunakan antara lain Arduino atau NodeMCU/ESP8266.

- Sensor Cahaya (LDR atau Light Sensor)
Sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi tingkat pencahayaan lingkungan sekitar dan menjadi parameter utama dalam menentukan kondisi nyala lampu serta tingkat kecerahannya.

- Lampu LED dengan Kontrol PWM
Lampu LED dipilih karena memiliki efisiensi energi yang tinggi. Pengaturan tingkat kecerahan dilakukan menggunakan teknik Pulse Width Modulation (PWM) sesuai dengan keputusan yang dihasilkan oleh decision tree.

- Sensor kelembapan
Sensor kelembapan udara digunakan sebagai indikator kondisi cuaca di sekitar lampu jalan yang dapat memengaruhi visibilitas. Data kelembapan relatif dari sensor, seperti DHT11 atau DHT22, dimanfaatkan sebagai variabel tambahan dalam algoritma decision tree untuk mengatur intensitas cahaya. Pada kondisi kelembapan tinggi, sistem akan meningkatkan kecerahan lampu untuk menjaga jarak pandang, sedangkan pada kelembapan rendah intensitas cahaya dapat diturunkan guna menghemat energi. Integrasi sensor kelembapan dengan sensor cahaya dan sensor gerak memungkinkan sistem mengambil keputusan yang lebih adaptif dan efisien.

- Power supply dan Modul Pendukung
Power supply berfungsi menyediakan suplai energi bagi seluruh sistem. Modul tambahan seperti relay atau driver LED digunakan untuk memastikan lampu dapat dikendalikan secara aman dan beroperasi dengan stabil.

Melalui penerapan decision tree sebagai algoritma pengambilan keputusan, sistem lampu jalan pintar yang dirancang mampu menyesuaikan tingkat kecerahan secara adaptif sesuai kondisi lingkungan. Kombinasi penggunaan sensor cahaya, sensor gerak, serta pengaturan PWM pada lampu LED diharapkan dapat menghasilkan sistem penerangan jalan yang lebih efisien, responsif, dan mendukung penghematan energi listrik.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil perancangan sistem, lampu jalan pintar berbasis kecerdasan buatan yang menerapkan algoritma decision tree mampu mengatur tingkat kecerahan secara adaptif dengan mempertimbangkan waktu operasional, intensitas cahaya lingkungan, serta kondisi cuaca. Sistem ini memanfaatkan data dari sensor cahaya dan sensor kelembapan untuk menghasilkan keluaran berupa kondisi lampu mati, redup, sedang, atau terang. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian lampu jalan pintar berbasis IoT di Indonesia yang menekankan penggunaan data lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pencahayaan (Hidayat et al., 2024).

Hasil pemodelan decision tree menunjukkan bahwa penempatan variabel waktu sebagai node awal keputusan efektif dalam mengurangi pemborosan energi listrik. Pada periode siang hari antara pukul 05.00 hingga 17.00, sistem secara otomatis menonaktifkan lampu, sedangkan pada periode malam hari dari pukul 17.00 hingga 05.00, sistem mengaktifkan lampu dan melanjutkan proses pengambilan keputusan berdasarkan variabel lainnya.

Penerapan algoritma decision tree memiliki keunggulan dari sisi kesederhanaan dan kemudahan implementasi pada perangkat mikrokontroler. Algoritma ini memungkinkan sistem melakukan pengambilan keputusan berbasis aturan logis tanpa membutuhkan proses komputasi yang rumit, sehingga sesuai untuk diterapkan pada sistem tertanam dengan keterbatasan sumber daya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana dan Kusmatoro (2025) yang menyatakan bahwa metode berbasis aturan lebih efisien dan stabil untuk sistem monitoring dan pengendalian penerangan jalan berbasis IoT.

Struktur decision tree yang dikembangkan juga bersifat fleksibel dan memungkinkan pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan parameter lingkungan atau penyesuaian nilai ambang batas intensitas cahaya dan kelembapan. Dengan fleksibilitas tersebut, sistem dapat diadaptasi terhadap berbagai karakteristik lingkungan tanpa memerlukan perubahan pada keseluruhan arsitektur sistem.

Penggunaan sensor cahaya dan sensor kelembapan memberikan kontribusi penting terhadap ketepatan pengambilan keputusan pencahayaan. Sensor cahaya digunakan untuk mengukur tingkat intensitas cahaya lingkungan, sedangkan sensor kelembapan berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi cuaca, seperti cerah atau mendung. Ketika terdeteksi kelembapan tinggi yang umumnya berkaitan dengan kondisi hujan atau berkabut, sistem secara otomatis meningkatkan intensitas pencahayaan guna menjaga visibilitas dan keselamatan pengguna jalan. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian lampu jalan pintar di Indonesia yang menekankan pentingnya faktor cuaca dalam sistem pencahayaan adaptif (Hidayat et al., 2024).

Berdasarkan hasil perhitungan secara estimatif, sistem lampu jalan pintar berbasis decision tree memiliki potensi penghematan energi listrik hingga sekitar 40% dibandingkan dengan sistem penerangan jalan konvensional yang beroperasi pada daya maksimum sepanjang malam. Penghematan tersebut diperoleh melalui pengaturan tingkat kecerahan lampu yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Potensi penghematan energi yang dihasilkan menunjukkan bahwa penerapan sistem lampu jalan pintar tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi teknis, tetapi juga berpotensi menekan biaya operasional serta mendukung upaya efisiensi energi secara nasional.

Penelitian ini masih bersifat konseptual dan belum mencakup tahap implementasi serta pengujian langsung di lapangan. Oleh karena itu, nilai efisiensi energi yang diperoleh masih berupa perkiraan. Beberapa faktor, seperti tingkat akurasi sensor, kondisi cuaca ekstrem, serta variasi aktivitas pengguna jalan, belum dianalisis secara mendalam. Diperlukan penelitian lanjutan yang melibatkan uji coba langsung untuk memvalidasi kinerja sistem secara empiris.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem lampu jalan pintar berbasis kecerdasan buatan dengan pendekatan algoritma decision tree mampu menyesuaikan tingkat kecerahan lampu secara otomatis sesuai kondisi lingkungan. Penggunaan parameter waktu operasional, intensitas cahaya sekitar, serta kondisi cuaca yang diperoleh dari sensor cahaya dan sensor kelembapan memungkinkan sistem menghasilkan keputusan pencahayaan yang lebih adaptif dan efisien dibandingkan sistem penerangan jalan konvensional.

Penerapan algoritma decision tree dinilai tepat untuk sistem tertanam karena memiliki struktur yang sederhana, mudah dipahami, serta tidak memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Secara konseptual, sistem lampu jalan pintar ini berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga dapat mendukung pengembangan sistem penerangan jalan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, R. T., Nugroho, I. A., Saputra, D. M. W., Marzuki, M. I., & Prayogi, S. (2024). Pengembangan Sistem Penerangan Jalan Pintar Berbasis IoT dengan Arduino dan NodeMCU. Jurnal Algoritma, 21(2), 124-131. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-2.1850

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | Alamat E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-AI.

Kota, tanggal–bulan -2025

Ketua

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Nama Lengkap)

NIM

Biodata Anggota 1

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | Alamat E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-AI.

Kota, tanggal–bulan -2025

Anggota 1

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Nama Lengkap)

NIM

Biodata Anggota 2

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIM |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | Alamat E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No. | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-AI.

Kota, tanggal–bulan -2025

Anggota 2

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Nama Lengkap)

NIM

Biodata Dosen Pendamping

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki / Perempuan |
| 3 | Program Studi |  |
| 4 | NIP/NUPTK |  |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir |  |
| 6 | Alamat E-mail |  |
| 7 | Nomor Telepon/HP |  |

- Riwayat Pendidikan

| No | Jenjang | Bidang Ilmu | Institusi | Tahun Lulus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sarjana (S1) |  |  |  |
| 2 | Magister (S2) |  |  |  |
| 3 | Doktor (S3) |  |  |  |

- Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Penelitian

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana |  | Tahun |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratandalam pengajuan PKM-AI.

Kota, tanggal–bulan-2025

Dosen Pendamping

Tanda tangan (asli TT basah)

(Nama Lengkap)

NUPTK

Lampiran 2. Kontribusi Ketua, anggota, dan dosen pendamping

| No | Nama | Posisi penulis | Bidang Ilmu | Kontribusi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Penulis pertama |  | Melakukan pengumpulan data pustaka dan menyiapkan draft manuskrip |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | Dosen Pendamping /penulis terakhir | Penulis terakhir |  | Pengarah dan desain kegiatan serta penyelaras akhir manuskrip |

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| Nama Ketua Tim | : | …………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | …………………………………………… |
| Program Studi | : | …………………………………………… |
| Nama Dosen Pendamping | : | …………………………………………… |
| Perguruan Tinggi Judul Proposal PKM | : : | …………………………………………… …………………………………………… |

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-AI saya dengan judul

(Judul kegiatan) yang diusulkan untuk tahun anggaran 2025 adalah:

- Asli karya kami, belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain

- Penggunaan kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI) mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Panduan GenAI Belmawa (https://s.id/PanduanGenAI)

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar – benarnya.

Kota, tanggal–bulan -2025

Yang menyatakan,

Meterai senilai Rp. 10.000

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Nama Lengkap)

NIM.

Lampiran 4. Surat Pernyataan Sumber Tulisan

SURAT PERNYATAAN SUMBER TULISAN PKM-AI

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

| Nama Ketua Tim | : | …………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Nomor Induk Mahasiswa | : | …………………………………………………. |
| Program Studi | : | …………………………………………………. |
| Nama Dosen Pendamping | : | …………………………………………………. |
| Perguruan Tinggi | : | …………………………………………………. |

- Menyatakan bahwa PKM-AI yang saya tuliskan bersama anggota tim lainnya benar bersumber dari kegiatan yang telah dilakukan:

a. Sumber tulisan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan berkelompok oleh tim penulis, yaitu: ……………………………………..….

b. Topik Kegiatan: ……………………………………...

c. Tahun dan Tempat Pelaksanaan: ………………….....

- Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya dan diikutkan dalam kompetisi.

- Kami menyatakan kesediaan artikel ilmiah ini ditampilkan pada laman pkm.kemendiksaintek.go.id

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal–bulan-2025

Yang menyatakan,

Tanda tangan (asli TT basah*)

(Nama Lengkap)

NIM.

Lampiran 5. (Turtitin, iThenticate atau yang lainnya) dengan indeks similaritas maksimum 25%